# BÁO CÁO TÓM TẮT: HIỆU CHỈNH HƯỚNG CHO XE HAI BÁNH BẰNG PID GÓC

1. Mục tiêu và Ký hiệu cốt lõi
• Mục tiêu: Giữ xe đi thẳng theo hướng chuẩn ψ_ref. Khi xe lệch (e = ψ - ψ_ref), bộ PID tạo lượng hiệu chỉnh Δ tác động vào hai bánh để đưa xe về hướng cũ mà vận tốc trung bình V₀ không đổi.
• Ký hiệu chính:
  - V₁, V₂: Vận tốc lệnh thực tế của bánh 1 (trái) và bánh 2 (phải) [cm/s].
  - V₀: Vận tốc trung bình theo hướng thân xe [cm/s].
  - ψ, ψ_ref: Góc hướng hiện tại và góc hướng cần giữ [rad hoặc độ].
  - g_z: Tốc độ góc quay quanh trục Z đo bằng MPU6050 [rad/s hoặc độ/s].
  - Δ: Lượng hiệu chỉnh vận tốc do PID góc tạo ra [cm/s].
  - L: Khoảng cách giữa hai bánh xe [cm].
  - P₁, P₂: Giá trị PWM cấp cho động cơ (0 – 255).

2. Phương trình động học cơ bản
• Vận tốc trung bình:
    V₀ = (V₁ + V₂)/2  (1)
• Tốc độ góc quay thân xe:
    ω = ψ̇ = (V₂ - V₁)/L  (2)
    (Bánh phải V₂ nhanh hơn thì xe quay trái; bánh trái V₁ nhanh hơn thì xe quay phải).

3. Quan hệ thực nghiệm PWM – Vận tốc
• Chiều tiến:
    P₁ ≈ 3,49903·V₁ + 108,20896  (3)
    P₂ ≈ 4,09613·V₂ + 80,17518   (4)
• Chiều lùi (|V| mang giá trị dương):
    P₁ ≈ 3,03858·|V₁| + 118,08906  (5)
    P₂ ≈ 2,89839·|V₂| + 100,72207  (6)

4. Luật hiệu chỉnh hướng PID
• Sai lệch hướng (e > 0 khi xe lệch trái):
    e = ψ - ψ_ref  (7)
• Bộ điều khiển PID góc (dùng g_z thay đạo hàm số để tránh nhiễu):
    Δ = K_p·e + K_i·∫e dt + K_d·g_z  (8)
• Phân bổ vận tốc cho từng bánh:
    V₁ = V₀₁ + Δ  (9)
    V₂ = V₀₂ - Δ  (10)

5. Khai triển phương trình điều khiển qua PWM
• Chiều tiến (Tính P₁, P₂ từ Δ và vận tốc nền):
    P₁ = 3,49903·V₀₁ + 108,20896 + 3,49903·Δ  (12)
    P₂ = 4,09613·V₀₂ + 80,17518 - 4,09613·Δ   (13)
• Rút ngược tính V₀ và Δ từ PWM (chiều tiến):
    V₀ ≈ 0,142897·P₁ + 0,122066·P₂ - 25,24942  (14)
    Δ ≈ 0,142897·P₁ - 0,122066·P₂ - 5,676      (15)
• Chiều lùi:
    P₁ = 3,03858·|V₀₁| + 118,08906 - 3,03858·Δ  (16)
    P₂ = 2,89839·|V₀₂| + 100,72207 + 2,89839·Δ  (17)
    V₀ ≈ -0,164550·P₁ - 0,172510·P₂ + 36,80713 (18)
    Δ ≈ -0,164550·P₁ + 0,172510·P₂ + 2,056     (19)

6. Tính toán góc lệch & Cài đặt thuật toán rời rạc
• Tốc độ góc lệch và tích phân góc lệch:
    φ̇₀ = (V₂ - V₁)/L  (20)
    φ₀(t) = ∫(V₂ - V₁)/L dt = (S₂ - S₁)/L  (21)
• Thuật toán vòng lặp rời rạc (mỗi chu kỳ Ts):
  1. Đọc g_z từ MPU6050 → Cập nhật góc: ψ_k = ψ_(k-1) + g_z·Ts.
  2. Tính sai lệch: e_k = ψ_k - ψ_ref.
  3. Tích phân chống bão hòa: I_k = clamp(I_(k-1) + Ki·e_k·Ts, -I_max, I_max).
  4. Tín hiệu PID: Δ_k = clamp(Kp·e_k + I_k + Kd·g_z, -Δ_max, Δ_max).
  5. Tính V₁, V₂ theo (9), (10) → Chuyển sang PWM P₁, P₂ theo (3), (4) và giới hạn [0, 255].