Báo cáo tiến độ - Kiều Quốc Tuấn

Tài liệu em tham khảo chính ở 5.2. Motion Model for the Differential Drive Robot — Introduction to Robotics and Perception

# 1. Mục tiêu và ký hiệu

Phương trình số 1 được xét là V₀ = (V₁ + V₂)/2. Cần xác định V₁ và V₂ từ PWM riêng của hai motor để viết V₀ trực tiếp theo hai đầu vào PWM.

| Ký hiệu | Ý nghĩa | Giá trị hoặc đơn vị |
| --- | --- | --- |
| P₁, P₂ | PWM của OUT12 và OUT34 | Số nguyên 0 đến 255 |
| V₁, V₂ | Vận tốc lăn có dấu của hai bánh | cm/s |
| V₀ | Vận tốc trung bình theo hướng thân xe | cm/s |
| D | Đường kính bánh xe | 6,74 cm = 67,4 mm |
| C₁, C₂ | Xung mỗi vòng bánh theo cách đếm hiện tại | 496,4 và 495,1 xung/vòng |
| N₁, N₂ | Xung của mỗi bánh trong một mẫu | xung |
| T | Thời gian thực của khoảng đo | s |

# 2. Từ xung encoder đến vận tốc bánh

C = πD = π × 6,74 ≈ 21,17433 cm

RPMᵢ = 60 ΣNᵢCᵢ ΣT ;   Vᵢ = C × RPMᵢ60

# 3. Số liệu đo chiều tiến

| PWM1 | PWM2 | Số cặp | ΣN₁ | ΣN₂ | T tổng s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 170 | 152 | 10 | 414 | 410 | 1,0 |
| 159 | 141 | 10 | 337 | 325 | 1,0 |
| 160 | 140 | 10 | 350 | 343 | 1,0 |
| 160 | 140 | 10 | 344 | 340 | 1,0 |
| 165 | 146 | 9 | 337 | 331 | 0,9 |
| 165 | 145 | 9 | 345 | 335 | 0,9 |

Hai lượt 160/140 có tổng 694 và 683 xung trong 2,0 s. Lượt 170/152 có 414 và 410 xung trong 1,0 s. Các dãy nhập tay được tính với giả định Ts = 100 ms/mẫu.

RPM1thấp = 694 × 60496,4 × 2= 41,94198

RPM2thấp = 683 × 60495,1 × 2= 41,38558

RPM1cao = 414 × 60496,4 × 1≈ 50,04029

RPM2cao = 410 × 60495,1 × 1= 49,68693

| Mốc được chọn | RPM OUT12 | RPM OUT34 | V₁ cm/s | V₂ cm/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 / 140 | 41,94 | 41,39 | 14,802 | 14,605 |
| 170 / 152 | 50,04 | 49,69 | 17,659 | 17,535 |

# 4. Xây dựng quan hệ PWM với vận tốc chiều tiến

Chọn xấp xỉ tuyến tính giữa hai điểm thực nghiệm cho mỗi bánh. Đường thẳng đi qua hai điểm được viết là P = a·RPM + b.

a = P cao - P thấpRPM cao - RPM thấp ;   b = P thấp - a × RPM thấp

## 4.1 Bánh OUT12

a₁ = 170 - 16050,04029 - 41,94198 ≈ 1,23483

b₁ = 160 - 1,23483 × 41,94198 ≈ 108,20896

P₁ ≈ 1,23483 RPM₁ + 108,20896

## 4.2 Bánh OUT34

a₂ = 152 - 14049,68693 - 41,38558 ≈ 1,44555

b₂ = 140 - 1,44555 × 41,38558 ≈ 80,17518

P₂ ≈ 1,44555 RPM₂ + 80,17518

## 4.3 Đổi đầu vào RPM sang vận tốc

Với cùng đường kính bánh, RPM và vận tốc liên hệ bởi RPMᵢ = 60Vᵢ/C. Vì vậy, hệ số trước V khác hệ số trước RPM, còn hệ số chặn không đổi.

RPMᵢ = 6021,17433 Vᵢ= 2,83362 Vᵢ

P₁ ≈ (1,23483 × 2,83362)V₁ + 108,20896

P₂ ≈ (1,44555 × 2,83362)V₂ + 80,17518

P₁ ≈ 3,49903 V₁ + 108,20896

P₂ ≈ 4,09613 V₂ + 80,17518

# 5. Khai triển phương trình số 1 theo PWM

Với hai bánh lăn không trượt, đường kính bằng nhau và khoảng cách trục cố định, vận tốc theo hướng thân xe tại trung điểm trục là trung bình vận tốc hai bánh:

V₀ = V₁ + V₂2

Bước 1. Chuyển hệ số chặn sang vế trái rồi chia cho hệ số vận tốc:

V₁ ≈ P₁ - 108,208963,49903 ;   V₂ ≈ P₂ - 80,175184,09613

Bước 2. Thay hai biểu thức vào phương trình V₀:

V₀ ≈ 12 [P₁ - 108,208963,49903 + P₂ - 80,175184,09613]

Bước 3. Phân phối hệ số 1/2 vào hai phân thức:

V₀ ≈ P₁ - 108,208966,99805 + P₂ - 80,175188,19226

Bước 4. Tách tử số để thấy riêng hệ số PWM và hệ số chặn:

V₀ ≈ P₁6,99805 - 108,208966,99805 + P₂8,19226 - 80,175188,19226

Bước 5. Tính các thương và cộng hai hằng số. Kết quả làm tròn từ hệ số chưa rút gọn là:

V₀ ≈ 0,142897P₁ + 0,122066P₂ - 25,24942

V₀ có đơn vị cm/s. Hai hệ số PWM khác nhau do hai motor có quan hệ PWM–vận tốc thực nghiệm khác nhau. Hệ số chặn là kết quả của đường thẳng trong vùng khảo sát, không phải vận tốc khi hai motor dừng.

# 6. Phương trình số 1 cho chiều lùi

Chiều lùi được nhận dạng riêng vì không dùng lại hệ số chiều tiến. Lấy mẫu 11–30 của từng lượt. Lượt 192 có một mẫu Ts = 104 ms nên thời gian phân tích là 2,004 s.

| Lượt | PWM1 / PWM2 | ΣN₁ / ΣN₂ | ΣT s | ¦RPM₁¦ / ¦RPM₂¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 192 | 173 / 152 | 849 / 829 | 2,004 | 51,20701 / 50,13201 |
| 193 | 163 / 142 | 693 / 666 | 2,000 | 41,88155 / 40,35548 |

Áp dụng cùng phép nội suy hai điểm cho độ lớn RPM lùi, thu được:

P₁ ≈ 1,07233 |RPM₁| + 118,08906

P₂ ≈ 1,02286 |RPM₂| + 100,72207

Đổi sang độ lớn vận tốc và rút ngược, với chiều lùi mang dấu âm:

P₁ ≈ 3,03858 |V₁| + 118,08906

P₂ ≈ 2,89839 |V₂| + 100,72207

V₁ = -P₁ - 118,089063,03858 ;   V₂ = -P₂ - 100,722072,89839

V₀ = -12 [P₁ - 118,089063,03858 + P₂ - 100,722072,89839]

V₀ ≈ -0,164550P₁ - 0,172510P₂ + 36,80713

# 7. Đối chiếu thực nghiệm và giới hạn sử dụng

Hai lượt kiểm chứng chiều tiến không tham gia dựng hệ số. Với tổng xung chia tổng thời gian, kết quả được so với RPM dự đoán từ phương trình từng bánh. Sai lệch định nghĩa là (giá trị đo − giá trị dự đoán)/giá trị dự đoán × 100%.

| PWM1 / PWM2 | Bánh | RPM dự đoán | RPM đo | Sai lệch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 165 / 146 | OUT12 | 45,99 | 45,26 | -1,59% |
| 165 / 146 | OUT34 | 45,54 | 44,57 | -2,12% |
| 165 / 145 | OUT12 | 45,99 | 46,33 | 0,74% |
| 165 / 145 | OUT34 | 44,84 | 45,11 | 0,59% |

Ở chiều lùi, lượt kiểm chứng 168/147 cho mẫu 11–30 có 739 và 763 xung trong 2,0 s. RPM tương ứng là 44,66 và 46,23. Phương trình lùi mới dự đoán 46,54 và 45,24 RPM, sai lệch khoảng −4,05% và +2,19%. Tốc độ của lượt này tiếp tục giảm về cuối, nên không thể coi một đoạn ngắn là đại diện cho toàn bộ lượt.